Техническое задание

на поставку комплекса оборудования для производства радиовещательных программ

1. Начальная (максимальная) цена договора: 1 979 925,00 руб. В стоимость включены затраты на доставку, разгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, в том числе НДС.

2. Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора.

3. Срок и условия гарантии на товар: не менее 12 месяцев. Товар на гарантийный ремонт отправляется Заказчиком в сервисный центр, силами и за счет средств Заказчика. Отремонтированный товар направляется Заказчику, силами и за счет средств Поставщика. В случае, если ремонт Товара превышает 90 календарных дней Поставщик предоставляет Заказчику аналогичный Товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.

4. Расчеты по договору: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию и товарной накладной

5. Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2.

6. Каждая единица товара должна поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя, если последнее предусмотрено производителем. Руководство пользователя должно быть на русском/английском языках. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководства пользователя в виде светокопий.

В случае предложения эквивалентного товара эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями, установленными настоящим техническим заданием. При предложении эквивалентного товара характеристики товара должны быть аналогичными (равными), либо превышающими значения, предусмотренные настоящим техническим заданием.

7. В стоимость комплекса оборудования должны быть включены следующие работы:

-      доставка оборудования;

-      монтаж оборудования.

| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за единицу, в руб. в т.ч. НДС | Итого, в руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микрофон вещательный | Профессиональный вещательный динамический микрофон. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - Диаграмма направленности: кардиоида; - Переключаемый ФНЧ; - Амплитудно-частотная характеристика: настраиваемая, в диапазоне от не более 50 Гц до не менее 20 000 Гц*; - Чувствительность: не менее -59 дБВ/Па (1,12 мВ/Па); - Выходное сопротивление: не менее 150 Ом; - Капсюль на встроенной виброзащите. | 3 | 36435 | 109305 |
| 2. | Микрофонный пантограф | Микрофонный пантограф низкопрофильный беспружинного типа. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - цвет - чёрный; - материалы: сталь, пластик; - должен состоять из двух плечей, соединённых между собой шарниром; - первое плечо должно быть под углом 45 градусов к поверхности стола; - второе плечо должно регулироваться вверх и вниз по высоте в диапазоне не менее 250 мм, - кабель-канал для укладки проводов; - максимальная нагрузка не менее 2,7 кг; - установка в крепёжное отверстие диаметром не более 17 мм; - возможность установки дополнительного плеча длиной не менее 30 см, с кабельным каналом. | 3 | 34230 | 102690 |
| 3. | Стойка | Вертикальная стойка для размещения пантографов. Должна обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - цвет - чёрный; - материал: сталь; - должна иметь комплект сквозного крепления к столешнице; - длина не менее 7 см. | 3 | 6500 | 19500 |
| 4. | Аудиомониторы | Мониторы для воспроизведения для звуковых сигналов. Должны обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - комплект из 2-х мониторов; - входные разъёмы на основном мониторе; - выбор стереопозиции на основном мониторе: левый/правый; - регулировка громкости на основном мониторе; - разъём для подключения наушников на основном мониторе; - не менее 1-го балансного входа (левый и правый каналы); - не менее 2-х небалансных входов (левый и правый каналы); - подключение пассивного монитора к основному одним кабелем, идущим в комплекте; - звуковая мощность не менее 50 Вт; - размер основного динамика не менее 3-х дюймов. | 2 | 12285 | 24570 |
| 5. | Наушники | Полноразмерные студийные наушники. Должны обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - тип: закрытые; - диапазон частот: от не более 16 Гц до не менее 20 000 Гц*; - чувствительность: не менее 112 дБ; - макс. подводимая мощность: не менее 200 мВт; - импеданс номинальный: не менее 32 Ом; - кабель: прямой; - длина: не менее 3-х м; - разъём для подключения миниджек 3,5мм, переходник на джек 6,3мм в комплекте. | 5 | 5800 | 29000 |
| 6. | Усилитель для наушников | Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - не менее 1-го входа; - не менее 4-х выходов; - регуляторы уровня для каждого выхода; - питание от сети постоянного тока напряжением 12 В; - блок питания в комплекте. | 1 | 3200 | 3200 |
| 7. | Вещательная консоль | Должна обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - предназначен для сведения и микширования программы радиовещания; - не менее 8-и фейдерных линеек; - не менее 3-х микрофонных входов; - не менее 8-и линейных входов (не балансные); - не менее 2-х USB портов; - не менее 4-х каналов стереозвука по USB-шине; - использование Voice-over-IP по USB; - не менее 1-го канала для подключения телефонного гибрида, формирующего микс-минус сигнал; - не менее 1-го выхода на контрольные мониторы; - не менее 1-й шины посыла (aux send); - не менее 1-й шины возврата (aux return); - не менее 2-х основных выходов (баланс и небаланс); - не менее 2-х выходов на наушники: для ведущих и для гостей; - интерфейс для подключения световой сигнализации; - регулировка усиления на каждом канале; - выбор линия/микрофон на каждой линейке с 1 по 3; - выбор линия/USB-канал на каждой линейке с 4 по 7; - выбор линия/VoIP на линейке 8; - 3-полосный эквалайзер на каждой линейке с 1 по 3; - кнопки включения и подслушки на каждой линейке; - мастер-секция: индикация выходного уровня, регулировка уровней шин посыла и возврата, шины обратной связи (talkback), шин наушников гостей и ведущих, шины контрольных мониторов, кнопки управления подслушкой и обратной связью; - проигрывание с 1-го канала USB-шины напрямую на выход пульта по нажатию 1-й кнопки в мастер-секции; - назначаемые программной кнопки управления в мастер-секции, всего не менее 16-и кнопок; - питание от сети постоянного тока напряжением 12 В; - макс. ток нагрузки не более 5 А; - программное обеспечение для управления и настройки по USB в комплекте; - отображение уровней и часов на экране подключенного компьютера по USB; - корпус для установки на столешницу, врезки в столешницу. | 1 | 236000 | 236000 |
| 8. | Вещательная станция с программным обеспечением Вещание | Рабочая станция (сервер) в комплекте с программным обеспечением автоматизации радиовещания. Рабочая станция должна обладать следующими техническими характеристиками: - системные требования: процессор не ниже версии Core i7- не менее 8700, - -объем RAM не менее 16GB, - объем HDD не менее 1000GB, - ОС Win10Pro - наличие; - клавиатура и мышь в комплекте. Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - вещание радиопрограммы по плейлисту; - подготовка плейлистов вещания радиопрограммы без препятствия процессу вещания радиопрограммы; - поддержка различных форматов импорта плейлистов вещания радиопрограммы; - редактирование проигрываемого плейлиста вещания радиопрограммы: корректировка аудиоразметки, добавление и удаление фонограмм; - ведение протокола эфира вещания радиопрограммы; - формирование динамической информации для RDS-кодера и дистанционное оповещение о стартах и остановках вещания через COM порт системного блока; - интеграция со сторонними мультимедийными базами данных; - управление с вещательного пульта (фейдер-старт); - осуществление прямых эфиров в ручном и полуавтоматическом режимах; - наложение на воспроизводимый сигнал различных отбивок (джинглов); - возможность сжать или растянуть трек по времени без изменения высоты тона (time stretching); - работа с расписанием, шаблонами расписания от подготовки сетки вещания и планирования расписаний до контроля результата вещания по автоматически созданным протоколам и записи эфира; - поддержка внешних систем, таких как музыкальные ротаторы и программы планирования рекламного трафика; - 3-х уровневая структура расписания: клок, блок, объект; - ручной и автоматический режимы создания расписания; - генерация расписания с использованием шаблонов; - импорт музыкальных, рекламных и новостных плейлистов; - подгонка времени звучания роликов; - учет времени прямых эфиров; - отображение позиции вещания, если плейлист проигрывается; - редактирование миксов в плейлисте без изменения основной разметки; - назначение прав доступа; - поиск плейлиста с помощью календаря; - поиск объектов в расписании в заданном промежутке времени; - экспорт расписания в текстовый файл; - смена и редактирование конфигураций интерфейса без остановки вещания; - поддержка стандартных конфигураций, создание новых конфигураций интерфейса; - запись войс-треков; - осуществление корректировки аудиоразметки прямо в расписании вещания радиопрограммы (редактирование разметки нескольких фонограмм одновременно и сохранение результата в расписании); - изменение скорости воспроизведения фонограмм; - нормализация громкости фонотеки по RMS (среднему уровню). | 1 | 119600 | 119600 |
| 9. | Программное обеспечение «Звуковая разметка» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 8 настоящего Технического задания; - разметка фонограмм; - точная установка меток; - автоматическая расстановка меток; - автоматический нормалайзинг; - регулирование уровня; - регулируемая форма кривой ввода-увода; - автоматический и ручной подсчет количества ударов в минуту в песне; - многоуровневая история; - работа сразу с несколькими фонограммами; - конфигурируемые акселераторы; - просмотр в виде осциллограммы или полуволны; - настройка цветов. | 1 | 10800 | 10800 |
| 10. | Программное обеспечение «Совместный доступ» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 8 настоящего Технического задания; - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно. | 1 | 10800 | 10800 |
| 11. | Программное обеспечение «Интерактив» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 8 настоящего Технического задания; - поддержка управления с вещательного пульта (фейдер-старт); - джингловые окна, карт-машина; - ведение прямых эфиров в ручном и полуавтоматическом режимах, запись войс-треков; - возможность самостоятельного использования в качестве джингл-машины для поддержки прямых эфиров. | 1 | 39600 | 39600 |
| 12. | Монитор | Дисплей для отображения видео сигналов. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - диагональ экрана не менее 21-го дюйма; - разрешение не менее 1920x1080 пикселей; - время отклика не более 5 м/с; - углы обзора не менее 120°; - не менее 1-го интерфейса DVI/HDMI. | 5 | 8400 | 42000 |
| 13. | Телефонный гибрид | Одноканальный аналоговый телефонный гибрид. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - предназначен для подключения студийного звукового оборудования к телефонной линии; - возможность установить в рековую стойку, монтажная высота не более 1U; - возможность дистанционного управления при питании от внешнего блока питания; - возможность питания от телефонной линии; - кнопка снять/положить трубку на передней панели; - индикатор наличия питания дистанционного управления; - индикатор сигнала вызова; - регулировка подавления местного сигнала; - регулировка уровня входного сигнала; - регулировка уровня посыла в линию; - не менее 1-го входа: балансный на разъёме XLR, входное сопротивление не более 10 кОм; - не менее 1-го выхода: балансный на разъёме XLR, выходное сопротивление не более 200 Ом; - рабочий диапазон частот: от не более 300 Гц до не менее 3 500 Гц*, при неравномерности не более 0,5 дБ; - планка для крепления в рековую стойку в комплекте. | 1 | 23375 | 23375 |
| 14. | Сетевой коммутатор | Неуправляемый сетевой коммутатор. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - Не менее 16-и портов 10/100/1000Base-T; - IEEE 802.3 10Base-T; - IEEE 802.3u 100Base-TX; - IEEE 802.3ab 1000Base-T; - Управление потоком IEEE 802.3x; - IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode); - IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet; - Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах; - Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с; - Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса; - Автосогласование скорости на каждом порту; - Коммутационная матрица не менее 32 Гбит/с; - Скорость фильтрации/передачи пакетов не менее 23.808 Mpps; - Максимальная потребляемая мощность: не более 12 Вт; - Возможность установить в рековую стойку, монтажная высота не более 1U; - Крепёжный набор для установки в рековую стойку в комплекте. | 1 | 4000 | 4000 |
| 15. | Рековая тумба | Должна обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - тумба для установки 19-дюймового оборудования; - не менее 4-х слотов для размещения оборудования (4U). | 1 | 6000 | 6000 |
| 16. | Распределитель питания | Блок сетевых розеток 19". Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных (рековых) шкафах и стойких; - не менее 8-и розеток; - корпус из алюминия и пластика; - длина шнура не менее 2 м; - выключатель с подсветкой на передней панели с защитой от случайного выключения; - расчётное напряжение питания до не менее 250В; - суммарный максимальный ток нагрузки не менее 16 А; - монтажная высота не более 1U, комплект крепежа в комплекте. | 6 | 1700 | 10200 |
| 17. | Вещательная станция | Автоматизированная станция вещания. Должна обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - операционная система семейства Debian Linux; - настройка и управление через web-интерфейс, оптимизированного для различных устройств и браузеров; - автоматическая синхронизация контента с использованием облачных хранилищ по технологии WebDAV; - автоматическое и безопасное обновление встроенного программного обеспечения; - ретрансляция аналогового или цифрового сигнала от внешнего источника; - ретрансляция IP-потоков IceCast, RTP, Livewire; - автоматическая врезка рекламных блоков (по времени, по сигналам управления DTMF); - многоуровневое настраиваемое резервирование ретрансляции; - встроенный УКВ-ЧМ приёмник; - одновременная запись с не менее 3-х различных контрольных точек: вход, выход, эфирный сигнал с встроенного УКВ-ЧМ приёмника, обработанный сигнал после встроенного FM-процессора; - сохранение контрольной записи во внутренней памяти устройства до 30 дней с циклической перезаписью; - мониторинг уровня несущей частоты эфирного сигнала и детектирование тишины в эфире; - оповещение о различных событиях и авариях по электронной почте; - релейный обход устройства (bypass) при отключении питания и при обновлении встроенного программного обеспечения; - подслушка эфира через встроенные динамики и/или через веб-интерфейс; - в комплекте программное обеспечение для планирования расписания и аварийных плей-листов; - встроенный SNMP-агент; - формирование звукового Интернет-потока формата IceCast для точки раздачи (CDN) в режиме Relay; - графический OLED дисплей на передней панели с диагональю не менее 2,8”; - звуковой аналоговый симметричный балансный стерео вход и выход (XLR); - звуковой цифровой вход и выход AES/EBU (XLR); - не менее 2-х сетевых портов Ethernet; - не менее 1 звукового выхода на передней панели для подключения наушников с разъемом mini-jack (3,5 мм); - не менее 1-го антенного входа (BNC) для подключения внешней антенны для встроенного УКВ-ЧМ приёмника; - встроенный FM-процессор, обеспечивающий многополосную динамическую обработку звука и формирование комплексного стерео сигнала; - встроенный RDS-кодер; - отправка тэгов из принимаемого звукового интернет-потока IceCast во встроенный RDS-кодер (RT и PS); - не менее 2-х несимметричных выходов (BNC) для вывода сформированного комплексного стерео сигнала (КСС) с независимыми регуляторами уровня; - выходное сопротивление КСС выходов: переключаемое, от не менее 0 Ом до не более 75 Ом*; - не менее 3-х светодиодов на передней панели для визуального контроля состояния работы устройства; - USB-накопитель для возможности аварийного восстановления к заводским настройкам в комплекте; - внутренняя память не менее 1 Tb; - питание от сети переменного тока, автовыбор напряжения питания в диапазоне от не менее 85 В до не более 264 В*, кабель питания в комплекте; - потребляемая мощность от сети переменного тока не более 75 Вт; - рековый корпус для установки в телекоммуникационную 19-и-дюймовую стойку с монтажной высотой не более 1-го юнита (1U). | 1 | 269000 | 269000 |
| 18. | IP-кодек | Кодек для кодирования, декодирования, передачи и приёма программ звукового вещания по IP-сетям. Должен обладать следующими функциональными возможностями и техническими характеристиками: - корпус устройства должен позволять установку в 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (или рековую стойку) и иметь монтажную высоту не более 1-го юнита (1U); - конструктивное исполнение корпуса должно обеспечивать установку двух устройств в один юнит (1U) 19-дюймового телекоммуникационного шкафа (или рековой стойки); - устройство должно иметь пассивное охлаждение, без использования вентиляторов принудительного охлаждения; - не менее 1-го цифрового входа AES/EBU и одного цифрового выхода AES/EBU, выполненных на балансных разъёмах XLR; - не менее 1-го аналогового симметричного балансого стерео входа и одного аналогового симметричного балансового стерео выхода, выполненных на разъёмах XLR; - декодирование и воспроизведение принятого через IP-сеть звукового сигнала типа Icecast/Shoutcast-, RTP- или Livewire-потока с параллельной выдачей на все звуковые выходы; - кодирование в Icecast/Shoutcast-, RTP-поток поданного на один из звуковых входов сигнала и передача этого потока внешнему приёмнику в сети; - обеспечение передачи программы звукового вещания через IP-сеть с одного кодека, работающего в режиме кодирования на несколько кодеков, работающих в режиме декодирования; - устройство должно обеспечивать на выбор работу только в режиме приёма, только в режиме передачи или одновременно в режиме приёма и передачи (дуплексный режим работы); - резервирование принимаемого звукового потока при помощи механизма воспроизведения локальных звуковых файлов: если входной звуковой IP-поток пропал или уровень декодированного звукового сигнала опускается ниже порогового уровня, то устройство должно начать воспроизведение звуковых файлов по расписанию и возобновить штатную работу при нормализации параметров входного сигнала; - управление и настройка через дисплей на передней панели и через веб-интерфейс; - подслушка сигналов на входе и выходе устройства через веб-интерфейс; - обновление звуковых файлов, использующихся для воспроизведения с целью резервирования при помощи синхронизации с WebDAV сервером; - уведомления на e-mail о следующих событиях: запуск устройства, недоступность сетевого хранилища webDAV, ошибка приёма, ошибка передачи, тишина при приёме, тишина при передаче, восстановление сигнала при приёме, восстановление сигнала при передаче; - автоматическая синхронизация даты и времени с NTP-сервером; - не менее 1 сетевого интерфейса 1000Base-T, разъём RJ45; - не менее 2 ГБ оперативной памяти типа DDR3; - не менее 16 ГБ ПЗУ; - входное сопротивление аудиовхода не менее 10 кОм; - выходное сопротивление аудиовыхода не более 60 Ом; - максимальный уровень входного сигнала не менее +20дБн; - максимальный уровень выходного сигнала не менее +20дБн ; - уровень шума: не более 107 дБ(А); - неравномерность АЧХ в диапазоне 20Гц - 20кГц не более 0.15 дБ; - гармонические искажения не более 0.0090%. | 2 | 89000 | 178000 |
| 19. | Станция планирования с программным обеспечением «Планирование» | Рабочая станция в комплекте с программным обеспечением планирования расписания радиовещания. Рабочая станция должна обладать следующими техническими характеристиками: - системные требования не менее: процессор не ниже версии Core i7- не менее 8700, - RAM не менее 16GB, - не менее 1000GB HDD, - ОС Win10Pro-наличие; - клавиатура и мышь в комплекте. Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - возможность сжать или растянуть трек по времени без изменения высоты тона (time stretching); - работа с расписанием, шаблонами расписания от подготовки сетки вещания и планирования расписаний до контроля результата вещания по автоматически созданным протоколам и записи эфира; - поддержка внешних систем, таких как музыкальные ротаторы и программы планирования рекламного трафика; - 3-х уровневая структура расписания: клок, блок, объект; - ручной и автоматический режимы создания расписания; - генерация расписания с использованием шаблонов; - импорт музыкальных, рекламных и новостных плейлистов; - подгонка времени звучания роликов; - учет времени прямых эфиров; - отображение позиции вещания, если плейлист проигрывается; - редактирование миксов в плейлисте без изменения основной разметки; - назначение прав доступа; - поиск плейлиста с помощью календаря; - поиск объектов в расписании в заданном промежутке времени; - экспорт расписания в текстовый файл; - нормализация громкости фонотеки по RMS (среднему уровню); - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно. | 1 | 131600 | 131600 |
| 20. | Программное обеспечение «Генератор отчетов» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 19 настоящего Технического задания; - автоматическое формирование отчетов двух видов: отчет в РАО/ВОИС (Российское Авторское Общество и Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности) и эфирная справка. | 1 | 12000 | 12000 |
| 21. | Программное обеспечение «Звуковая разметка» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 19 настоящего Технического задания; - разметка фонограмм; - точная установка меток; - автоматическая расстановка меток; - автоматический нормалайзинг; - регулирование уровня; - регулируемая форма кривой ввода-увода; - автоматический и ручной подсчет количества ударов в минуту в песне; - многоуровневая история; - работа сразу с несколькими фонограммами; - конфигурируемые акселераторы; - просмотр в виде осциллограммы или полуволны; - настройка цветов. | 1 | 10800 | 10800 |
| 22. | Программное обеспечение «Совместный доступ» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 19 настоящего Технического задания; - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно. | 1 | 10800 | 10800 |
| 23. | Станция производства | Рабочая станция записи и производства программ. Рабочая станция должна обладать следующими техническими характеристиками: - системные требования: процессор не ниже версии Core i7- не менее 8700, - RAM не менее 16GB, - не менее 1000GB HDD, - ОС Win10Pro-наличие - клавиатура и мышь в комплекте. | 1 | 92000 | 92000 |
| 24. | Звуковая карта | Звуковая карта (USB-аудиоинтерфейс). Должна обладать следующими функциональными возможностями и техническими характеристиками: - Не менее 2-х входов; - Не менее 2-х выходов; - Поддержка режимов: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц; - Микрофонный вход: АЧХ в диапазоне от не более 20 Гц до не менее 20 000 Гц* с неравномерностью не более 0,1 дБ; Динамический диапазон не менее 111 дБА; Кг+шум не более 0.0012%; Максимальный уровень входа не более +9 dBu; Усиление не менее 56 дБ; Импеданс не менее 3 кОм; - Линейный вход: АЧХ в диапазоне от не более 20 Гц до не менее 20 000 Гц* с неравномерностью не более 0,1 дБ; Динамический диапазон не менее 110.5 дБА; Максимальный уровень входа не менее +22 dBu; Усиление не менее 56 дБ; - Инструментальный вход: АЧХ в диапазоне от не более 20 Гц до не менее 20 000 Гц; - Динамический диапазон не менее 110 дБА; Максимальный уровень входа не менее +12,5 dBu; Усиление не менее 56 дБ; - Линейный выход: Динамический диапазон не менее 108 дБ; Максимальный уровень выхода не менее +15,5 dBu; - Выход для наушников: Динамический диапазон не менее 104 дБА; Максимальный уровень выхода не менее +7 dBu; Импеданс не более 1 Ом. - подключение к ПК по USB, питание по USB. | 2 | 11700 | 23400 |
| 25. | Микрофон студийный | Профессиональный вокальный студийный конденсаторный микрофон. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функционалом: - позолоченный капсюль диаметром не менее 25 мм; - регулировка диаграммы направленности (ДН), ФНЧ и аттенюатора; - переключатель ДН, не менее 3-х вариантов - всенаправленная (круговая), кардиоида, фигурная восьмёрка; - переключатель ФНЧ, не менее 3-х вариантов - линейный, 40 Гц, 80 Гц; - переключатель аттенюатора, не менее 3-х вариантов минус 0 дБ, минус 5 дБ, минус 10 дБ; - частотный диапазон от не более 20 Гц до не менее 20 000Гц; - выходное сопротивление не менее 200 Ом; - соотношение сигнал/шум не менее 87 дБ SPL; - собственный шум не более 7 дБ SPL; - максимальное звуковое давление не менее 147 дБ SPL на частоте 1 кГц при 1% THD и нагрузке 1 кОм. | 1 | 32485 | 32485 |
| 26. | Микрофонная стойка | Напольная микрофонная стойка. Должна обладать следующими техническими характеристиками и функционалом: - напольная микрофонная стойка типа «журавль»; - цвет - чёрный; - основание - тренога с противоскользящими наконечниками; - регулировка длины стойки в диапазоне от не более 90 см. до не менее 160 см. | 1 | 3500 | 3500 |
| 27. | Рабочая станция музыкального планирования с программным обеспечением «Музыкальный ротатор» | Рабочая станция в комплекте с программным обеспечением ротации музыкального расписания радиовещания. Рабочая станция должна обладать следующими техническими характеристиками: - системные требования не менее: процессор не ниже версии Core i7- не менее 8700, - RAM не менее 16GB, - Не менее 1000GB HDD, - ОС Win10Pro- наличие; - клавиатура и мышь в комплекте. Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - возможность сжать или растянуть трек по времени без изменения высоты тона (time stretching); - работа с расписанием, шаблонами расписания от подготовки сетки вещания и планирования расписаний до контроля результата вещания по автоматически созданным протоколам и записи эфира; - поддержка внешних систем, таких как музыкальные ротаторы и программы планирования рекламного трафика; - 3-х уровневая структура расписания: клок, блок, объект; - ручной и автоматический режимы создания расписания; - генерация расписания с использованием шаблонов; - импорт музыкальных, рекламных и новостных плейлистов; - подгонка времени звучания роликов; - учет времени прямых эфиров; - отображение позиции вещания, если плейлист проигрывается; - редактирование миксов в плейлисте без изменения основной разметки; - назначение прав доступа; - поиск плейлиста с помощью календаря; - поиск объектов в расписании в заданном промежутке времени; - экспорт расписания в текстовый файл; - нормализация громкости фонотеки по RMS (среднему уровню); - разметка фонограмм; - точная установка меток; - автоматическая расстановка меток; - автоматический нормалайзинг; - регулирование уровня; - регулируемая форма кривой ввода-увода; - автоматический и ручной подсчет количества ударов в минуту в песне; - многоуровневая история; - работа сразу с несколькими фонограммами; - конфигурируемые акселераторы; - просмотр в виде осциллограммы или полуволны; - настройка цветов; - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно; - поддержка немузыкальных событий для учёта прямых эфиров; - загрузка эфирных протоколов; - обеспечение прослушки и настройки миксов в плейлисте с учётом звуковой разметки; - ведение музыкального архива на радиостанции; - генерация музыкальных плейлистов на основании заданных правил; - ручное редактирование плейлистов; - составление различных отчетов по ротации; - возможность изменять “формат”, т.е. настройки ротации; - проигрывание звуковых файлов в плейлисте с любого места с учетом разметки; - русскоязычный интерфейс; - создание единого плейлиста, включающего в себя рекламные и новостные блоки; - формирование различных отчетов; - импорт протокола вещания для коррекции истории проигрывания песен; - работа как в составе комплекса системы автоматизации радиовещания, так и в качестве самостоятельного приложения; - использование единой сетки, позволяющей наглядно видеть взаимодействие временных объектов; - быстрая многоуровневая группировка по любым полям методом драг-дроп; - создание любого количества свойств и полей у фонограммы и использование их при создании правил ротации. | 1 | 150800 | 150800 |
| 28. | Программное обеспечение «Планирование» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 27 настоящего Технического задания; - возможность сжать или растянуть трек по времени без изменения высоты тона (time stretching); - работа с расписанием, шаблонами расписания от подготовки сетки вещания и планирования расписаний до контроля результата вещания по автоматически созданным протоколам и записи эфира; - поддержка внешних систем, таких как музыкальные ротаторы и программы планирования рекламного трафика; - 3-х уровневая структура расписания: клок, блок, объект; - ручной и автоматический режимы создания расписания; - генерация расписания с использованием шаблонов; - импорт музыкальных, рекламных и новостных плейлистов; - подгонка времени звучания роликов; - учет времени прямых эфиров; - отображение позиции вещания, если плейлист проигрывается; - редактирование миксов в плейлисте без изменения основной разметки; - назначение прав доступа; - поиск плейлиста с помощью календаря; - поиск объектов в расписании в заданном промежутке времени; - экспорт расписания в текстовый файл; - нормализация громкости фонотеки по RMS (среднему уровню); - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно. | 1 | 39600 | 39600 |
| 29. | Программное обеспечение «Звуковая разметка» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 27 настоящего Технического задания; - разметка фонограмм; - точная установка меток; - автоматическая расстановка меток; - автоматический нормалайзинг; - регулирование уровня; - регулируемая форма кривой ввода-увода; - автоматический и ручной подсчет количества ударов в минуту в песне; - многоуровневая история; - работа сразу с несколькими фонограммами; - конфигурируемые акселераторы; - просмотр в виде осциллограммы или полуволны; - настройка цветов. | 1 | 10800 | 10800 |
| 30. | Программное обеспечение «Совместный доступ» | Программное обеспечение должно обладать следующими функциональными возможностями: - обязательная совместимость с п. 27 настоящего Технического задания; - обеспечение работы с расписанием вещания радиопрограммы в реальном масштабе времени сразу с нескольких станций планирования эфира (удалённых) одновременно. | 1 | 10800 | 10800 |
| 31. | Монтажный комплект | Комплект кабелей, разъёмов, метизов, материалов для пайки, кабельных стяжек, креплений и прочих инструментов и расходных материалов, необходимых для монтажа. В состав монтажного комплекта должны входить: - Разъём XLRF 3-контактный гнездо на кабель, не менее 12 шт.; - Разъём XLRM 3-контактный вилка на кабель, не менее 15 шт.; - Разъем Jack 1/4" кабельный, стерео (балансный), на кабель диаметром 4-7 мм, не менее 8 шт.; - Разъем XLR панельный, 3 контакта, гнездо, тип-D, не менее 3 шт.; - Разъем JACK 1/4" стерео, панельный, гнездо, пайка провода, тип-D, с фиксатором, не менее 3 шт.; - Разъем RCA штекер на кабель диаметром 6.1 мм, позолоченные контакты, не менее 12 шт.; - Разъем RJ45 8p8c экранированные, не менее 100 шт.; - Колпачки на разъём RJ45, не менее 100 шт.; - Кабель типа витая пара неэкранированная UTP cat.5e, не менее 305 м.; - Патч-корд 0.5м stp/ftp cat.5e, не менее 6 шт.; - Патч-корд 1м stp/ftp cat.5e, не менее 6 шт.; - Патч-корд 2м stp/ftp cat.5e, не менее 6 шт.; - Патч-корд 3м stp/ftp cat.5e, не менее 6 шт.; - Инсталляционный микрофонный кабель 2х0.22 мм2, не менее 100 м.; - Стяжки нейлоновые 10 см, не менее 200 шт.; - Стяжки нейлоновые 20 см с кольцом, не менее 100 шт.; - Монтажный рековый набор (винт, шайба, гайка), не менее 100 шт.; - Кабель-удлинитель USB2.0 USB A(m) - USB A(f), не менее 1.8 м., не менее 6 шт. | 1 | 60000 | 60000 |
| 32. | Световая сигнализация ON AIR | Табло световой сигнализации. Должно обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - предназначено для световой сигнализации “микрофон включён” в радиокомплексе; - надпись “ON AIR”; - пластиковый корпус; - красный цвет подсветки; - напряжение питания: постоянное, не менее 12 В; - потребляемая мощность не более 2 Вт. | 2 | 10900 | 21800 |
| 33. | Блок управления сигнализацией | Модуль управления световыми табло и световой сигнализацией. Должен обладать следующими техническими характеристиками и функциональными возможностями: - предназначен для подачи напряжения питания на световые табло; - один канал управления; - выходное напряжение: постоянное, не менее 12 В; - максимальный ток нагрузки каждого канала: не менее 248 мА; - пластиковый корпус для монтажа на ровную поверхность. | 1 | 3900 | 3900 |
|  | Доставка оборудования |  |  | 20000 | 20000 |
|  | Инсталляция ПО монтажные и пуско-наладочные работы |  |  | 108000 | 108000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 979 925,00 |