Техническое задание

на право заключения договора на поставку клея

1.Начальная (максимальная) цена договора 122 052,00 евро. Сумма включает в себя стоимость товара, сумму НДС (20 %), стоимость тары и упаковки, маркировки, стоимость страхования товара, расходы на доставку товара по адресу Покупателя, уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.Срок предоставления гарантий качества товара: в течение всего срока годности, согласно техническим характеристикам.

3.Условие оплаты: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня передачи партии Товара Покупателю и подписания товарной накладной.

4.Срок действия договора: 12 месяцев или до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

5. Срок поставки партии товара: партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.

6.Способ поставки товара: доставка поставляется партиями силами Поставщика.

7.Место поставки товара: 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, зд. 2

| Наименование показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование: | клей расплав Henkel Technomelt Q 3630 или эквивалент | термоплавкий клей Henkel Technomelt Supra 100 или эквивалент |
| Оборудование заказчика: | линия по выпуску книг Kolbus-Sigloch | к/д машина SAB-100 PETRATTO для интегральных (гибких) крышек, занимающих промежуточное положение между жесткими переплетными крышками (тип 7) и обложками брошюр |
| Тип продукта: | клей на синтетической основе |  |
| Требования к продукции: | клей должен обладать очень высокой адгезией, хорошей пластичностью при низких °C, иметь высокую теплостойкость |  |
| Вязкость, мПа*с (при 160 °C) | от не менее 4 000 до не более 5 400* | от не менее 1200 до не более 1600* |
| Точка размягчения (кольцо и шар), °C,*: | от не менее 74 до не более 84* | от не менее 100 до не более 110* |
| Время схватывания: | короткое | короткое |
| Время открытой выдержки: | среднее | короткое - среднее |
| Рабочие температуры, °C,*: | от не менее 160 до не более 180 *(на наносном валке) | от не менее 160 до не более 190* |
| Метод нанесения: | - валок | - форсунка - колесо - плунжер |
| Цвет: | белый |  |
| Назначение: | промазка корешка блока для приклейки крепированной бумаги | изготовление переплетных крышек |
| Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес.: | не менее 24 |  |
| Кол-во в кг: | 18 000,00 | 1 200,00 |
| Общее кол-во в кг: | 19 200,00 |  |
| Цена за кг в евро с НДС: | 6,34 | 6,61 |
| Сумма в евро с НДС: | 114 120,00 | 7 932,00 |
| Общая сумма в евро с НДС: | 122 052,00 |  |

* в случае если в позиции Технического задания аукциона в электронной форме в описании товара возле числового значения (диапазон) стоит *, то Участнику закупки необходимо указать диапазон значений, соответствующий предлагаемому к поставке/использованию товара.