ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по нанесению дорожной разметки на прилегающей парковочной территории УСК «Дворец водных видов спорта» в целях подготовки и проведения I этапа комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы» в 2022 году

Казань 2022

1. ГЛОССАРИЙ

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Дирекция/ Заказчик | Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»). |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, способное выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги. |
| Техническое задание (ТЗ) | Документ, который содержит основные технические требования, предъявляемые к исполнителям, работам (услугам) и результатам. |
| Мероприятие | I этап комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры дружбы» в г. Казани в 2022 году |
| Услуги | Разметка парковочных мест УСК «Дворца водных видов спорта» |

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на выполнение работ по нанесению разметки на прилегающей парковочной территории УСК «Дворца водных видов спорта» в рамках подготовки проведения Мероприятия.

Целью закупочной процедуры является выбор Исполнителя и подписание договора на выполнение работ по нанесению разметки на прилегающей парковочной территории УСК «Дворца водных видов спорта» в рамках проведения Мероприятия.

2.2. Стоимость услуг:

| Наименование |  | Ед.изм. | Начальная максимальная цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение разметки парковочных мест УСК «Дворец водных видов спорта» | Нанесение разметки для легкового автомобиля | услуга | 750,00 |
|  | Нанесение разметки для автобусов | услуга | 930,00 |
| Итого, цена за комплект: |  |  | 1 680,00 |

Лимит финансирования по договору не должен превышать 208 290 (двести восемь тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС/НДС не облагается.

Цена предложения должна включать в себя все налоги и пошлины, подлежащие уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Временные рамки

Период оказания услуг -  с даты заключения договора по 10.08.2022 (в соответствии с Заявкой Заказчика).

2.4. Место оказания услуг

Республика Татарстан, г.Казань, ул. С. Хакима, д.70, УСК «Дворец водных видов спорта».

2.5. Условия оплаты

100% от стоимости услуг по соответствующей заявке Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.

По окончании выполнения услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик в течение 3 (трех) дней должен подписать предоставленный Акт оказанных услуг, счет-фактуру установленной формы, счет на оплату.

2.6. Структура цены

В стоимость входят: стоимость всех расходных материалов, необходимых для оказания услуг, стоимость услуг, включая оплату работы третьих лиц, привлеченных для оказания услуг на весь период соревнований, специализированное техническое оборудование, любые расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, включая вознаграждение Исполнителя, а также любые налоги, сборы, пошлины и обязательные платежи, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2.7. Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик предоставляет Исполнителю своего представителя для решения оперативных вопросов, связанных с оказанием Услуг.

Заказчик обеспечивает своевременное принятие решений и предоставление исполнителю Услуг своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам работ.

## 2.8. Разграничение ответственности Заказчика и Исполнителя

| Работы/Услуги | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Предоставление необходимого количества операторов для работ по нанесению разметки на прилегающей парковочной территории УСК «Дворца водных видов спорта» | + |  |
| Визуальный осмотр объекта | + | + |
| Контроль за операторами Исполнителя | + | + |
| Инструктаж операторов Исполнителя | + | + |

# 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 3.1. Требования к выполнению Работ

При выполнении Работ должны выполняться следующие требования:

- Исполнителем должно быть организовано взаимодействие с Заказчиком через одно ответственное лицо.

- Заказчик вправе потребовать замены исполнителей со стороны Исполнителя.

- По результатам каждой рабочей встречи Исполнитель должен представлять Заказчику документ, фиксирующий достигнутые договоренности (протокол встречи).

- Исполнитель обязан подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

## 3.2. Общие требования к выполняемым Работам

3.2.1 При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

Нанесение разметки выполняются согласно ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. № 81-ст), ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 января 2021 г. N 2-ст), Межгосударственный стандарт ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 50-ст), Свод правил СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2021 г. N 53/пр).

3.2.2. Требования к Работам:

1. Каждая партия используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала.

2. Исполнитель несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами - изготовителями. Применяемые материалы должны обеспечить функциональную долговечность разметки, выполненной лакокрасочными материалами не менее 3 месяцев.

3. Горизонтальную разметку выполнять по тщательно очищенному от пыли и грязи покрытию. Сильно загрязненные места должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Исполнитель, выполняющий разметочные работы.

4. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии зафиксировать проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производить с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.  Допускается, при обновлении линий разметки, нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий.

5. Горизонтальную разметку наносить на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» С, при относительной влажности воздуха не более 85%

6. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики.

3.2.3. Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

1. При выполнении работ применять только сертифицированные на территории Российской Федерации товары для выполнения работ по предмету контракта, в случае требований обязательной сертификации законодательством РФ.

2. Товары, используемые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь следующие параметры:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, характеризующего товар, единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска (эмаль) для дорожной разметки (должна соответствовать ГОСТ Р 52575-2006) | Внешний вид краски | Однородная масса без посторонних механических включений. |
|  |  | Цвет пленки эмали | Белый |
|  |  | Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0С +/-0,5С), с диаметром сопла 4 мм | от не более 120 до не менее 160* |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 60 |
|  |  | Степень перетира, мкм | от не более 50 до не менее 100* |
|  |  | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20С +/-5С) и относительной влажности (65% +/-10%), при толщине жидкой пленки 0,5 мм, мин | не более 15 |
|  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию, час,: - воды при температуре (20С +/-2С); -насыщенного раствора хлористого натрия при температуре (0С +/-2С) | не менее 48 не менее 48 |
|  |  | Плотность, г/см3 | от не более 1,4 до не менее 1,6* |
|  |  | Коэффициент яркости, %: | от не более 70 до не менее 79* |
|  |  | Коэффициент сцепления | не менее 0,75 от Кец в покрытии |
|  |  | Адгезия к стеклу, баллы | не более 1 |

*   в случае если в позиции Технического задания конкурентного отбора в описании товара возле числового значения (диапазон) стоит *, то Участнику закупки необходимо указать диапазон значений, соответствующий предлагаемому к поставке/использованию товара.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Исполнение обязательств по договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, в течение 5 (пяти) дней с момента определения Исполнителя победителем конкурентного отбора. Способ обеспечения исполнения договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет определяется Исполнителем, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет составляет 20 % от предельной цены, указанной в договоре.