Часть 5. Документации редукциона

Техническое задание

Наименование закупки: Выполнение работ по устройству остановочной площадки на месте установки остановочного павильона по улице Парковая в городе Иннополис Республики Татарстан

| № п/п | Наименование | Содержание (описание) |
| --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ | Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, земельные участки с кадастровыми номерами 16:15:000000:2322, 16:15:041001:2674 согласно Схемам в п.14 и п.15 настоящего Технического задания (далее – Объект) |
|  | Площадь Объекта | 90 кв.м. |
|  | Срок выполнения работ | - электротехнические работы по подводке кабеля и подготовка котлована для монтажа фундаментной плиты под остановочный павильон – до 15 июля2023г. - монтаж брусчатки и бортового камня – в течении 20 дней с даты направления Заявки Заказчиком. Заявка направляется Заказчиком Подрядчику посредством электронной почты и мобильной связи после монтажа фундаментной плиты и остановочного павильона Заказчиком. |
|  | Общие требования к качеству выполнения работ | - Состав и объем выполняемых работ определяется настоящим Техническим заданием. - Подрядчик обеспечивает на Объекте выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной, промышленной, экологической безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. - Выполняется полный комплекс работ согласно Техническому заданию силами и средствами Подрядчика с применением материалов, оборудования в соответствии с действующими на территории Российской ФедерацииоРоРо стандартами и техническими условиями. - Подрядчик организовывает доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ своими силами и средствами до места выполнения работ. - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства жителям близлежащих многоквартирных домов или представлять угрозу для инженерно-технических систем, конструкций и оборудования. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении, не производятся в рабочие дни с 22-00 до 06-00 и в выходные дни круглосуточно. - Подрядчик возмещает Заказчику затраты на коммунальные услуги по тарифам, утвержденным действующим законодательством, в случае их использования. - До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте. - Работы выполняются квалифицированными специалистами Подрядчика, знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ и прошедшими предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. - Подрядчик выполняет работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. На весь период выполнения работ рабочая зона ограждается временным ограждением. - Подрядчик за свой счет поддерживает чистоту и порядок в отведенной для производства работ зоне в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществляет ежедневную уборку строительного мусора, а также предпринимает надлежащие меры для исключения захламления прилегающих территорий мусором и отходами, образующимися при выполнении работ. - После окончания работ Подрядчик осуществляет ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также выполняет работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных сетей, коммуникаций, конструкций и оборудования, благоустройство территорий. - Подрядчик осуществляет охрану материалов и используемого для выполнения работ оборудования на Объекте в период выполнения работ своими силами и за свой счет. - Подрядчик участвует, для получения необходимых согласований при проведении работ, во взаимодействии с ресурсоснабжающими, контролирующими и прочими организациями. - Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком. - При возникновении аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика. - По требованию Заказчика в согласованные сроки Подрядчик безвозмездно исправляет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы. - Ответственный представитель Подрядчика предъявляет Заказчику: - выполнение промежуточных этапов работ, на предмет соответствий их действующим строительным нормам и правилам; - осмотр основания выполненных работ, с целью убедиться, что поверхность пригодна для осуществления дальнейших рабочих процессов; - Качество выполнения работ соответствует требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, иных нормативных, технических и технологических документов, регламентирующих процесс выполнения работ, а также требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. - Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов, а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ. - В срок, составляющий не менее чем три рабочих дня до даты (срока) начала работ, Подрядчик в письменном (или устном) виде сообщает о своей готовности к началу производства работ и необходимости отведения ему соответствующей рабочей зоны. - Работы выполняются Подрядчиком с соблюдением всех действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, регламентирующих процесс выполнения соответствующих работ. - Подрядчик обеспечивает Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в необходимые сроки. - Подрядчик обеспечивает на Объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей. - Подрядчик проводит при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность, вновь монтирует все демонтированное в процессе производства работ оборудование, проводит пусконаладочные работы и передает его Заказчику в исправном работоспособном состоянии, выполняет работы в рамках настоящего технического задания. - В случае повреждения (изменения) Подрядчик восстанавливает и сдает Заказчику в установленном порядке готовый к эксплуатации Объект. - Ответственный представитель Подрядчика осуществляет ежедневный контроль за членами бригады, качеством всех работ, смонтированного оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных конструкций, своевременным вывозом мусора, а также обеспечивает ежедневное ведение всей необходимой документации в соответствии с установленными нормами и правилами. - Работы выполняются обученными и аттестованными специалистами Подрядчика с применением специализированной техники. - Выполняемая работа по своему качеству соответствует требованиям действующих строительных норм и правил (СП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. |
|  | Требования к качественным и функциональным характеристикам материала, используемого при выполнении работ. Требования к безопасности и комплектности (объему) поставки Материала | - В ходе выполнения работ Подрядчиком используются материалы, необходимых для производства работ согласно ведомости объемов работ и ведомости материалов, схемам (пункты 10-13) настоящего Технического задания. - Материалы используемые при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные, не поврежденные, допущенные к свободному обращению на территории Российской Федерации, отвечающий требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных нормативных, технических и технологических документов, утвержденным на данный вид Материала, обеспечивающим выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, проекта Договора и настоящего Технического задания. - Используемые при выполнении работ материалы, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных нормативных, технических и технологических документов, утвержденным на данный вид Материала. - На кабель, брусчатку и бортовой камень документы, подтверждающие качество и соответствие требуемым в настоящем техническом задании характеристикам, Подрядчик предоставляет Заказчику до начала укладки. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | - Подрядчик обеспечивает работников, привлеченных к выполнению работ спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.). - Обеспечивается соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья жителей близлежащих многоквартирных домов, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - Перед началом работ Подрядчик устанавливает временное ограждение территории в целях ограничения доступа на площадку посторонних лиц. - Подрядчик соблюдает требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории Российской Федерации. - Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесённый его действиями либо бездействием, включая некачественное и недобросовестное выполнение работ, вред жизни и здоровью жителей близлежащих многоквартирных домов, сотрудников, третьих лиц, а также за вред, причиненный имуществу данных лиц, имуществу Заказчика в полном объеме. - Работа с электрическими приборами (техникой) производится только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. - Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию Объекта - строго запрещается. Курение в общественных местах – строго запрещается. - Хранение ГСМ и баллонов с жидким газом на Объекте не допускается. |
|  | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Не установлено. |
|  | Требования к объему гарантий качества | - Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, ТУ, иных нормативных, технических и технологических документов, регламентирующих процесс выполнения работ, а также требованиям, изложенным в настоящем техническом задании и условиям Договора. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результата данной работы. - Гарантия качества на выполняемые работы (и их результаты), кабель и брусчатку составляет не менее 2 лет. Гарантийный срок обязательств на выполненные работы (и их результаты) исчисляется с даты подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС 2). - Подрядчик безвозмездно заменяет или ремонтирует вышедший из строя в течение гарантийного срока эксплуатации Материал (кабель, брусчатка, бортовой камень). - Подрядчик своими силами и средствами (за свой счет) устраняет дефекты и неисправности, выявленные в течение гарантийного срока. - На работы, проведенные по устранению дефектов и неисправностей, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. |
|  | Сопровождающие документы, предоставляемые Заказчику | - По завершению работ Подрядчик передает Заказчику: - акты выполненных работ по форме КС2, КС3; - документы подтверждающие расходы (расценки) Подрядчика на приобретение материалов (УПД, товарные накладные и прочее); - документы согласно п. 5.3, 5.4. настоящего Технического задания. |
|  | Этапы выполнения работ | - С даты заключения договора: - Рытье котлованов для установки оборудования для горизонтально-направленного бурения; - Прокладка подземного питающего кабеля с помощью горизонтально-направленного бурения; - Присоединение кабеля в точке подключения; - Разработка грунта вручную под фундаментную плиту остановочного павильона и под площадку; - Устройство песчано-гравийного основания под фундаментную плиту остановочного павильона; - После поступления заявки Заказчика: - Устройство покрытия из брусчатки; - Монтаж урны для мусора с помощью анкерных болтов; - Восстановление нарушенного благоустройства, подсев газона. |

- Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разбивка участка (отбивка границ площадки бороздками) | 100 м2 | 3,4 | ГЭСН47-01-001-03 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы. Прокладка кабеля методом ГНБ. |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (97%) | 1000 м3 | 0,013095 | ГЭСН01-01-004-05 |
| 3 | Доработка / Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3 %) | 100 м3 | 0,00405 | ГЭСН01-02-057-02 |
| 4 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 3 | ГЭСН04-01-079-01 |
| 5 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м применительно к трубе ф63 мм | м | 60 | ГЭСН04-01-085-01 |
| 6 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,6 | ГЭСНм08-02-148-01 |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт | 0,06 | ГЭСНм08-02-144-02 |
| 8 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 3 | ГЭСН04-01-080-01 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0135 | ГЭСН01-01-033-01 |
| 10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-01 | 1000 м3 | 0,0135 | ГЭСН01-01-033-07 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,135 | ГЭСН01-02-005-01 |
| Восстановление растительного слоя |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,0675 | ГЭСН47-01-046-04 |
| 13 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,0675 | ГЭСН47-01-046-05 |
| 14 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,0675 | ГЭСН47-01-046-06 |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (срезка растительного слоя) | 1000 м3 | 0,0072 | ГЭСН01-01-030-02 |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,22 | ГЭСН01-02-057-02 |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,148 | ГЭСН01-02-005-01 |
| 18 | Устройство основания под фундаменты: гравийного применительно устройство основания песчано-гравийного под плиту | м3 | 14,8 | ГЭСН08-01-002-03 |
| Устройство покрытия из брусчатки |  |  |  |  |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,135 | ГЭСН06-01-001-01 |
| 20 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,09 | ГЭСН27-06-009-01 |
| 21 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | 100 м2 | 0,9 | ГЭСН27-07-014-01 |
| 22 | Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях | 100 м | 0,1 | ГЭСН27-07-011-01 |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |
| 23 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,25 | ГЭСН27-02-010-02 |
| Установка урны |  |  |  |  |
| 24 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,04 | ГЭСН46-03-013-01 |
| 25 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (47,2кг-1000шт) | т | 0,000189 | ГЭСН06-03-004-01 |

- Ведомость материалов

| № п/п | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смазка графитомедистая | кг | 2,136 |
| 2 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,0066 |
| 3 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag | т | 0,486 |
| 4 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,027 |
| 5 | Вода | м3 | 12,25425 |
| 6 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,0576 |
| 7 | Гвозди строительные | т | 0,00025 |
| 8 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 0,064 |
| 9 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 |
| 10 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 0,68 |
| 11 | Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 17,02 |
| 12 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,486 |
| 13 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 15,0385 |
| 14 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,00495 |
| 15 | Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, B15 | т | 4,8735 |
| 16 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,0000019 |
| 17 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,0003 |
| 18 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV | м3 | 0,0425 |
| 19 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт IV | м3 | 0,0034 |
| 20 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,000036 |
| 21 | Земля растительная | м3 | 0,3375 |
| 22 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0,135 |
| 23 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм | м | 60 |
| 24 | Пленка 100 мкм, черного цвета | м2 | 99 |
| 25 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x65 мм | шт | 4 |
| 26 | Брусчатка "Брук" серого, белого, черного цвета, толщ. 60 мм | м2 | 91,8 |
| 27 | Бордюрный камень серого цвета размер 100*20*8 | п.м | 25 |
| 28 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 99 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4 | м | 61,2 |

- Требования к результатам работ (площадке под остановочный павильон)

| № п/п | Наименова-ние | Показатель (характеристика) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показателя эквивалентности. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1.1 | Подземный питающий кабель | ВВГ нг LS3х4 | Прокладка кабеля произведена с помощью горизонтально-направленного бурения на глубине 700мм. Трасса имеет длину 60п.м. с одной точкой поворота. |
| 1.2 | Котлован под фундамент остановочного павильона | 5900*3200*400 | Дно котлована выровнено и утрамбовано. Сделана подсыпка песчано-гравийной смесью фракции 5-20мм толщиной 100мм с трамбовкой. |
| 1.3 | Площадка | Имеет форму трапеции с основаниями 20п.м. и 6,7п.м. и боковыми сторонами по 12,5п.м. | Площадка имеет уклон от вело-пешеходной дороги в сторону ул.Парковая. Основание площадки выполнено из бетона класса В15 (М200). Покрытие площадки выполнено из брусчатки типа «Брук» толщиной 60мм трехцветной с толщиной швов между элементами не более 0,005м. По боковым сторонам площадки установлен бортовой камень БР 100.20.8. Покрытие площадки выполнить вровень с существующими покрытиями прилегающих территорий для создания безбарьерного доступа к остановочному павильону. |

- Схема расположения места выполнения работ

- Схема выполнения работ по устройству площадки под остановочный павильон

Разрез А-А