ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РФ, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 Фактический (почтовый) адрес: 420000, РФ, РТ, г. Казань, проспект Альберта Камалеева д 27 А. ИНН/КПП 1681000049/ 783450001 tenderTSP@tatspirtprom.ru Тел. 8 (843) 222-95-44 |
| 2 | Способ закупки | Редукцион в электронной форме на основании предквалификационного отбора №32413821978 |
| 3 | Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Ягудина Ирина Александровна Тел. 8(843) 222-95-39 Irina.IAgudina@tatspirtprom.ru |
| 4 | Код ОКПД 2 закупки | 20.16.10.110 |
| 5 | Код ОКВЭД 2 закупки | 20.16 |
| 6 | Наименование закупки | Право заключения договора на поставку пленки полиэтиленовой термоусадочной. |
| 7 | требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Пленка предназначена для опалечивания готовой продукции. Дата производства не ранее 2024 г. Пленка для пищевых продуктов из полиэтилена высокого давления высшего сорта, первичное сырье. Марка пленки – О или Т. Вид пленки – полотно. Ширина пленки в рулоне –550, 500, 350, 250 мм. Толщина пленки Для ширины 550 мм – 90 мкр Для ширины 500 мм – 90 мкр Для ширины 350 мм – 90 мкр Для ширины 250 мм – 110 мкр Максимальный вес ролика Для ширины 550 мм – не более 30кг Для ширины 500 мм – не более 30кг Для ширины 350 мм – не более 30кг Для ширины 250 мм не более 20кг Усадка пленки, %: - продольная – для марки О не менее 60, для марки Т не менее 40; - поперечная – для марки О не менее 25, для марки Т не менее 30; Прочность при растяжении пленки, Мпа не менее: - продольное направление – не менее 14,7; - поперечное направление – не менее 13,7; Относительное удлинение при разрыве, %: - продольное направление – не менее 300; - поперечное направление –для марки О не менее 400, для марки Т не менее 450; Не допускаются: - содержание токсичных добавок; - запрессованные складки; - разрывы, отверстия, трещины, пузыри; - механические повреждения; - наличие цветных полос от перегрева сырья; - концентрация формальдегида в водной вытяжке более 0,1 мг/л. Пленка не должна придавать дистиллированной воде постороннего запаха и привкуса выше 1 балла и изменять цвет и прозрачность дистиллированной воде. -При доставке автотранспортом требования к упаковке: поставка осуществляется на паллетах. Паллеты должны быть упакованы в пленку стрейч. -Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать информацию: - наименование предприятия - изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес; - условного обозначения пленки - наименование параметров; - наименование марки сырья; - массу нетто; - массу брутто; - длину пленки в рулоне в метрах; - фамилию упаковщика или его номер; - номер партии и дату изготовления; - обозначение нормативной документации; - гарантийный срок хранения/ срок годности - На одном поддоне должен быть размещен Товар только одного наименования (один артикул, одно PLU, одно SKU). -На одном поддоне недопустимо размещение Товара с разными датами изготовления |
| 8 | Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | Количество товара не определено (по заявкам) |
| 9 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Филиал АО «Татспиртпром» «Казанский ликероводочный завод» 420054 г. Казань, ул. Турбинная, 5 Филиал АО «Татспиртпром» «Вигроссо» - г. Казань, ул. Учительская, д.5 |
| 10 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В течение 7 календарных дней после получения заявки Покупателя. Первая поставка в течение 7 календарных дней после заключения договора. |
| 11 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Транспортные расходы за счет Поставщика. |
| 12 | Срок действия заключаемого договора | В течении 1 года с момента заключения договора |
| 13 | Начальная (максимальная) цена лота | Начальная (максимальная) цена единицы товаров: 200,28 руб. с учетом НДС 20%. Лимит финансирования по договору не может превышать 30 042 000, 00 (Тридцать миллионов сорок две тысячи рублей 00 копеек) руб. с учетом НДС. |
| 14 | НДС или без НДС (размер НДС) | с НДС 20% |
| 15 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | Оплата товара производится в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Поставщика на условиях отсрочки платежа – 7 (семь) рабочих дней с даты получения товара/партии товара, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. В целях ускорения документооборота, поставщику рекомендуется использовать электронный документооборот для передачи отгрузочных документов. |
| 17 | Обеспечение заявки (%) | Не установлено |
| 18 | Обеспечение исполнения договора (%) | Не установлено |
| 19 | Сведения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 20 | Критерии оценки | Цена |