Приложение № 1 к документации

запроса предложений в электронной форме

Техническое задание

Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений

Выполнение работ осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием и заявкой заказчика (форма заявки установлена договором).

В случае, если настоящее задание, договор или заявка содержат ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара.

Указанные в сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.

Цель работ – подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе: производство монтажных и отделочных работ согласно техническому заданию, и заявке заказчика, сдача работ Заказчику.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Вид работ | Текущий ремонт |
| - 2. | - Заказчик | АНО «Фонд развития города Иннополис» |
| - 3. | - Назначение работ | Ремонтные работы по восстановлению работоспособности электрооборудования, сантехнического оборудования и отделочные работы. |
| - 4. | - Место, адрес выполнения работ | - Жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирных жилых домах по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 100, д. 102, д. 104, д. 108, д. 110, д. 112, д. 116, д. 118, д. 120, д. 122, д. 124, д. 126, д. 130, д. 132, д. 134, д. 136, д. 138, д. 140, д. 142. - Точный адрес с указанием номера квартиры указывается заказчиком в заявке. |
| - 5. | - Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по заявкам на выполнение работ не должны превышать 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Заявки, а в случае передачи помещения по Акту приема-передачи помещения и движимого имущества в соответствии с п.3.2. Договора, то сроки выполнения работ по Заявкам на выполнение работ, не должны превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Объекта и движимого имущества». Разрешенный период выполнения работ: в рабочие дни с 8.00 ч. до 12.00 и с 15.00 до 22.00 ч., в выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 21.00 ч. |
| - 6. | - Материалы | Работы выполняются из материалов, механизмов, комплектующих и прочих устройств Заказчика |
| 7. | Объем выполнения работ на Объекте | Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные в заявке, и по цене в соответствии с Приложением № 1 «Предельные (максимальные) цены на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений» к настоящему техническому заданию. Работы, связанные с шумом, вибрацией, пылью, применением оборудования, вызывающим электромагнитные помехи, а также работы, приводящие к загрязнению здания и прилегающей территории – производятся исключительно по согласованию с Заказчиком. Осуществление приемки, разгрузки и складирования необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительного инструмента и техники в отведенные Заказчиком места. На объекте должна проводиться систематическая, а по завершении работ генеральная уборка помещения и территории от остатков демонтированных строительных материалов и мусора. Подрядчик предусматривает мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 8 | - Требования к работам, качеству, безопасности и результатам работ | Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. Качество выполняемых работ, результаты работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам. В случае нанесения ущерба затоплением, огнем или не аккуратным выполнением работ, Подрядчик полностью возмещает нанесенный ущерб Заказчику. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». При исполнении работ подрядчик уполномочен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02рис.2003 г. СП 49.13330.2010. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в темное время суток должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. Назначенное лицо должно находиться на объекте в течение всего рабочего дня, для координации и контроля качества выполняемых работ Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда. Работы должны выполняться с соблюдением межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил устройства электроустановок (ПУЭ), строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды, государственных стандартов и нормативных документов в области строительства (ГОСТ), нормативно-технической документации в области строительства, инструкциями заводов-изготовителей, а также письменными указаниями Заказчика: При выполнении работ необходимо соблюдение следующих нормативных документов: - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. - СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск. |
| 9. | Объем, срок и условия предоставления гарантий качества работ и товаров | Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке по Объекту. При обнаружении недостатков в гарантийный период Подрядчик на основании письменного требования Заказчика своими силами в течение 3 рабочих дней исправляет выявленные недостатки. |

Приложение № 1 к техническому заданию на выполнение работ

по текущему ремонту жилых помещений

Предельная сумма (лимит) договора составляет

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Предельные (максимальные) цены на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений:

| № п.п. | Наименование работ | ед. изм | Стоимость работ (руб) в т.ч. НДС__% / НДС не облагается / в т.ч. НПД. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сифона (ванная комната, умывальник) | шт. |  |  |  |
| 2 | Замена сифона (кухня) | шт. |  |  |  |
| 3 | Замена сиденья к унитазу | шт. |  |  |  |
| 4 | Замена манжеты резиновой к унитазу | шт. |  |  |  |
| 5 | Ремонт смывного бачка или рем.комплекта | шт. |  |  |  |
| 6 | Замена шланга "гибкая подводка" | шт. |  |  |  |
| 7 | Замена унитаза | шт. |  |  |  |
| 8 | Замена ванны с гидроизоляцией (демонтаж, монтаж) | шт. |  |  |  |
| 9 | Замена раковины | шт. |  |  |  |
| 10 | Замена умывальника | шт. |  |  |  |
| 11 | Замена полотенцесушителя без перепайки | шт. |  |  |  |
| 12 | Замена полотенцесушителя с перепайкой | шт. |  |  |  |
| 13 | Регулировка смывного бачка | шт. |  |  |  |
| 14 | Замена крана полуоборотного туалетного | шт. |  |  |  |
| 15 | Замена смесителя с душевой лейкой | шт. |  |  |  |
| 16 | Замена смесителя кухонного | шт. |  |  |  |
| 17 | Замена смесителя умывальника | шт. |  |  |  |
| 18 | Замена вентильной головки (кран-букса) | шт. |  |  |  |
| 19 | Замена счетчика водосчетчик воды | шт. |  |  |  |
| 20 | Замена радиатора | шт. |  |  |  |
| 21 | Замена воздухоотводчика системы отопления | шт. |  |  |  |
| 22 | Обслуживание системы отопления в квартире | шт. |  |  |  |
| 23 | Подключение посудомоечной машины | шт. |  |  |  |
| 24 | Подключение стиральной машины | шт. |  |  |  |
| 25 | Подключение водонагревателя | шт. |  |  |  |
| 26 | Герметизация швов ванны | шт. |  |  |  |
| 27 | Устранение засора в трубе диаметром 50 мм | шт. |  |  |  |
| 28 | Устранение засора в трубе диаметром 110 мм | шт. |  |  |  |
| 29 | Замена и ремонт ревизионного лючка | шт. |  |  |  |
| 30 | Слив стояков и заполнение с опрессовкой | шт. |  |  |  |
| 31 | Замена запорной арматуры (бачок унитаза) | шт. |  |  |  |
| 32 | Ремонт смесителя | шт. |  |  |  |
| 33 | Установка душевой штанги | шт. |  |  |  |
| 34 | Устранение засоров в сифоне (раковина/ванна) | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  |  |
| 2 | Замена электрического счетчика | шт. |  |  |  |
| 3 | Диагностика электрической сети в квартире | шт. |  |  |  |
| 4 | Замена, ремонт люстры | шт. |  |  |  |
| 5 | Замена выключателя, розетки | шт. |  |  |  |
| 6 | Замена розетки электроплиты | шт. |  |  |  |
| 7 | Замена лампочки | шт. |  |  |  |
| 8 | Монтаж узо, диффавтомата | шт. |  |  |  |
| 9 | Замена ТВ розеток | шт. |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля до 4 кв.мм. | м. |  |  |  |
| 11 | Замена патрона в светильнике | шт. |  |  |  |
| 12 | Сборка электрощита | шт. |  |  |  |
| 13 | Установка (замена) дверного звонка | шт. |  |  |  |
| 14 | Монтаж кабель-канала | м. |  |  |  |
| 15 | Монтаж распределительной коробки (с расключением проводов) | шт. |  |  |  |
| 16 | Устранение обрыва эл. цепи | шт. |  |  |  |
| 17 | Поиск короткого замыкания (КЗ) или обрыва эл. цепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Напольное покрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж напольного покрытия | м2 |  |  |  |
| 2 | Нанесение клея под укладку линолеума | м2 |  |  |  |
| 3 | Укладка линолеума | м2 |  |  |  |
| 4 | Установка напольного плинтуса | м. |  |  |  |
| 5 | Грунтовка обеспыливание | м. |  |  |  |
| 6 | Соединение шва линолеума (установка порожка) | м. |  |  |  |
| 7 | Локальный ремонт покрытия линолеума | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Плиточные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки | м2 |  |  |  |
| 2 | Укладка плитки настенной | м2 |  |  |  |
| 3 | Укладка керамогранита | м2 |  |  |  |
| 4 | Укладка плитки напольной | м2 |  |  |  |
| 5 | Выравнивание стен под укладку плитки | м2 |  |  |  |
| 6 | Затирка швов | м2 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стеклопакета | м2 |  |  |  |
| 2 | Замена крепления витражного окна | шт. |  |  |  |
| 3 | Замена уплотнителя оконного | м. |  |  |  |
| 4 | Чистка и смазка фурнитуры | шт. |  |  |  |
| 5 | Регулировка створки без снятия | шт. |  |  |  |
| 6 | Регулировка створки со снятием | шт. |  |  |  |
| 7 | Установка дополнительных прижимных плашек со снятием створки | шт. |  |  |  |
| 8 | Замена фурнитуры | шт. |  |  |  |
| 9 | Установка или замена оконных ручек | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Поклейка обоев и малярные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Поклейка обоев | м2 |  |  |  |
| 2 | Покраска стен | м2 |  |  |  |
| 3 | Шпатлевание поверхности | м2 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж обоев | м2 |  |  |  |
| 6 | Грунтовка стен | м2 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка оконных откосов | м2 |  |  |  |
| 8 | Шлифовка стен | м2 |  |  |  |
| 9 | Запенивание трещин | м/п |  |  |  |
| 10 | Штукатурка стен | м2 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Установка и ремонт дверей и замков |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена замка входной двери | шт. |  |  |  |
| 2 | Устранение перекоса коробки входной двери | шт. |  |  |  |
| 3 | Замена ручек входной двери | шт. |  |  |  |
| 4 | Замена, установка уплотнителя входной двери | шт. |  |  |  |
| 5 | Ремонт ручек входной двери | шт. |  |  |  |
| 6 | Замена цилиндра входной двери, при отсутствии механического ключа | шт. |  |  |  |
| 7 | Замена цилиндра входной двери | шт. |  |  |  |
| 8 | Замена замка межкомнатной двери | шт. |  |  |  |
| 9 | Замена ручек межкомнатной двери | шт. |  |  |  |
| 10 | Вскрытие входной двери | шт. |  |  |  |
| 11 | Замена замка почтового ящика | шт. |  |  |  |
| 12 | Установка межкомнатной двери | шт. |  |  |  |
| 13 | Демонтаж межкомнатной двери | шт. |  |  |  |
| 14 | Установка дверного наличника на одну сторону | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Столярные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Сборка мелкой мебели | шт. |  |  |  |
| 2 | Установка фурнитуры | шт. |  |  |  |
| 3 | Замена кухонной столешницы | шт. |  |  |  |
| 4 | Мелкий ремонт мебели | шт. |  |  |  |
| 5 | Установка кухонного гарнитура (за 1 модуль) | шт. |  |  |  |
| 6 | Установка гардины | шт. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена натяжного потолка | м2 |  |  |  |
| 2 | Ремонт натяжного потолка локально | шт. |  |  |  |
| 3 | Замена и ремонт ревизионного лючка | шт. |  |  |  |
| 4 | Шпатлевание поверхности | м2 |  |  |  |
| 5 | Покраска | м2 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж старой шпаклевки | м2 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Итого предельная сумма цен единиц, руб.: |  |  |  |  |  |