ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 Фактический (почтовый) адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. проспект Альберта Камалеева, д.27а, а/я 17. ИНН/КПП 1681000049/783450001 TenderTSP@tatspirtprom.ru Тел. 8 (843) 222-95-38 |
| 2 | Способ закупки | Редукцион в электронной форме с ограниченным участием на основании ПКО №32514527302 |
| 3 | Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Даутова Светлана Рамилевна 8(843) 222-95-38 Svetlana.Dautova@tatspirtprom.ru |
| 4 | Код ОКПД 2 закупки | 13.92.29.190 |
| 5 | Код ОКВЭД 2 закупки | 13.92 |
| 6 | Наименование закупки | Право заключения договора на поставку пледов и подушек вязаных ТМ Алтай |
| 7 | требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | # Размеры должны соответствовать техническим характеристикам: # Тара без повреждений, обеспечивающая 100% сохранность готовой продукции. # Требования к упаковке: # В гофрокоробах – пледы не более 15 шт. в коробке, подушки не более 10 шт. в коробке, изделие в индивидуальной ПЭТ упаковке. На каждой коробке должна быть информация о наименовании, количестве, размерах изделия, производителе. Отгрузка товара на паллетах. Паллеты должны быть застрейчеваны. На паллете обязателен упаковочный лист с информацией о наименовании, количестве и производителе. # Каждая партия, отгружаемая с предприятия–изготовителя, должна сопровождаться удостоверением о качестве, сертификатом соответствия, содержащим следующую информацию: # - наименование предприятия - изготовителя, его адрес; # - наименование продукции; # - обозначение технических условий; # - номер партии; # - количество; # - дата изготовления; # - подтверждение о соответствии качества требованиям настоящих технических условий; # - подпись ответственного лица и штамп отдела технического контроля; # - используемые материалы для изготовления. # Обязательное требование: предоставление поставщиком сертификатов качества и иных документов, допускающих использование для продуктов питания и подтверждающих соответствие санитарно-гигиеническим показателям, ГОСТ, техническим регламентам. # Характеристика: # 1. Плед вязаный трикотажный жаккардовый в 2 цвета с вывязанным логотипом бренда «Алтай» # Размер: (длина (мм) х ширина (мм) - не менее 900х1500мм, не более 950х1550мм. # Вес: не менее 600гр. и не более 650гр. # Класс вязки не выше 7-го. # Края должны быть закрыты и обработаны путем автоматического кетлевания на вязальном станке. # Материал: пряжа акрил 100% Белорусского или Турецкого производства. # Нить - скрученная из 3-х нитей тройного сложения, текс 32/2. # Наличие сертификата на пряжу. # Цвет: основной насыщенный синий в цвет Pantone_288 в сочетании с белым. В цветах в системе цветопередачи CMYK: 1) 100/63/0/54; 2) 0/0/0/0. # Процентное соотношение всех оттенков в полученной гамме должно обеспечивать вид изделия в соответствии с приложением к техническому заданию. # Узор: жаккардовый тип вязки (в соответствии с приложением к техническому заданию). # Переплетение: двухцветный жаккард в вязке torba. # Плотность: количество петель 20шт/см2 (по горизонтали 4шт, по вертикали 5шт). # Кисти для украшения кромки пледов расположены по углам изделия, выполнены вручную, высота не менее 100мм выполнены в 4 сложения нити 70 оборотов из аналогичной пряжи (насыщенный синий в цвет Pantone_288 в системе цветопередачи CMYK 100/63/0/54). Макет: Логотип: 2. Наволочка (карманом) вязаная трикотажная с запа́хом и резинкой жаккардовая в 2 цвета с вывязанным логотипом бренда «Алтай» Размер: (длина (мм) х ширина (мм) - не менее 400х400мм, не более 410х410мм Вес: не менее 180 и не более 200гр. Класс вязки не выше 7-го. Края должны быть закрыты и обработаны путем автоматического кетлевания на вязальном станке. Материал: пряжа акрил 100% Белорусского или Турецкого производства. Нить - скрученная из 3-х нитей тройного сложения, текс 32/2. Наличие сертификата на пряжу. Цвет: основной насыщенный синий в цвет Pantone_288 в сочетании с белым. В цветах в системе цветопередачи CMYK: 1) 100/63/0/54; 2) 0/0/0/0. Процентное соотношение всех оттенков в полученной гамме должно обеспечивать вид изделия в соответствии с приложением к техническому заданию. Узор: жаккардовый тип вязки (в соответствии с приложением к техническому заданию). Переплетение: двухцветный жаккард в вязке torba. Плотность: количество петель не менее 20шт/см2 (по горизонтали 4шт, по вертикали 5шт). Тепловая обработка сухим паром. Резинка выполнена с добавлением спандекса, переплетение double. Подушка внутренняя декоративная 40x40, наполнитель - силиконизированное волокно Fiber (файбер) или эквивалент - равномерный без комочков, состав полиэстер не менее 100%, чехол спандбонд плотностью не менее 60гр/2м. Вес: не менее 300гр. и не более 350гр. Упаковка – индивидуальный прозрачный пэт пакет с липким краем. Макет: |
| 8 | Количество поставляемого товара (выполнение работ, оказание услуг), единица измерения | 1. 9 100 шт. 2. 9 100 шт. Итого: 18 200 шт. |
| 9 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | РТ, Пестречинский муниципальный район, д. Старое Кощаково, ул. Складская, 2, литера А, этаж1, помещение №1 |
| 10 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Поставка партии в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. Возможны частичные поставки. |
| 11 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Транспортные расходы за счет и силами Поставщика |
| 12 | Срок действия заключаемого договора | до 31.12.2025 года |
| 13 | Начальная (максимальная) цена лота | 20 020 000,00 руб. |
| 14 | НДС или без НДС (размер НДС) | с НДС 20% |
| 15 | Валюта закупки | Российский рубль |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | Покупатель осуществляет оплату в течение 7 рабочих дней после поступления товара на склад Покупателя. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В целях ускорения документооборота, исполнителю рекомендуется использовать электронный документооборот для передачи отгрузочных документов. |
| 17 | Обеспечение заявки (%) | Не установлено |
| 18 | Обеспечение исполнения договора (%) | Не установлено |
| 19 | Сведения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 20 | Критерии оценки | Цена |