Техническое задание

на право заключения договора поставки приборов качества электрической энергии в комплекте с токоизмерительными клещами для нужд ООО «СК «Энерго»

Казань 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3

2.1 Предмет закупки	3

2.2 Назначение	3

2.3 Общие данные	3

3.Требования к оборудованию	3

4. Перечень оборудования	5

1 Общие положения

2.1 Предмет закупки

Два прибора для измерения показателей качества электрической энергии с токоизмерительными клещами номинального значения:

Первый прибор – 5А диапазон 0,1 А-10 А; 250 А, 800 А, 3000 А диапазон 10 А-3600 А;

Второй прибор – 5 А диапазон 0,1 А-10 А; 250 А, 800 А диапазон 10 А-960А.

2.2 Назначение

Для измерения и регистрации характеристик электрической энергии: напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, а также временных характеристик и  показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 (пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12), класс А в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) электрических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 Гц.

2.3 Общие данные

Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц.

Мощность, потребляемая прибором по цепям питания не более 2 В·А.

Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять:

- 220/(220.) В;

- (100/ ) /100 В.

- относительная влажность не более 90 % при 30 0С;

- атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа.

3 Требования к оборудованию

1.  Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара. Оборудование должно быть опломбировано.

2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений;

- предоставить электронный адрес на Сведения о результатах поверки средств измерений в реестре ФГИС «АРШИН».

3. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет со дня продажи.

4. Товар должен быть доставлен Заказчику по адресу: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 1-я Азинская, д. 41 за счет Поставщика.

5. В случае гарантийного ремонта транспортные услуги оплачиваются Поставщиком.

6. Средства измерения, предлагаемые к поставке, должны иметь:

а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений со сроком действия не менее 12 месяцев после поставки;

б) паспорта (формуляры) на приборы с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

в) руководство по эксплуатации;

г) руководство пользователя (для программного обеспечения).

- Перечень оборудования

| № п/п | Наименование объекта закупки (код ОКПД-2) | Функциональные, технические и качественные характеристики товаров | Кол-во шт. | Мера применения национального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии (26.51.45.190) | Функционал: - Измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ), включая напряжение, частоту, искажения синусоидальной кривой и интергармоники. - Контроля текущих характеристик электросети и фиксации параметров в режиме реального времени. - Автоматической регистрации отклонений от нормальных значений в целях анализа и оценки работы питающей сети. Прибор обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток, что делает его идеальным для мониторинга быстропротекающих процессов на объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения. Габаритные размеры, не более: Высота, мм: 188+/-1; Ширина, мм: 114+/-1; Глубина, мм: 40+/-1. Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +55. Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять: 220/(220·) В; (100/ ) /100 В. Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока Iном определяется подключенными токоизмерительными гибкими клещами и может составлять: 5 А; 250 А; 800 А; 3000А. Номинальное значение частоты электропитания fnom: 50 Гц Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока: в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц. Мощность, потребляемая прибором по цепям питания: не более 2 В·А. Предельные значения полной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот S(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) - 1188000 (при Iном = 3000 А) Предельные значения активной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот P(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) - 1188000 (при Iном = 3000 А) Предельные значения реактивной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот Q(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) - 1188000 (при Iном = 3000 А) Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды от -40 0С до +55 0С; - относительная влажность не более 90 % при 30 0С; - атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа. Средний срок службы не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ: -не менее 70000 ч. Гарантийный срок: -не менее 3 лет с даты продажи. Комплектность прибора: 1. Прибор для измерения показателей качества электрической энергии- 1 шт 2. Кабель электропитания − 1шт 3. Кабель для электропитания от измеряемого переменного напряжения − 1 шт 4. Кабель соединительный для подключения к измерительным входам напряжения − 4 шт. 5. Зажим типа «крокодил» − 4 шт. 6. Преобразователь интерфейса RS485-USB − 1 шт. 7. Внешняя активная антенна (GPS/ГЛОНАСС) − 1 шт 8. Клещи токоизмерительные: Стандартные жесткие в диапазоне от 0,1 А до не менее 10 А – 4шт. Гибкие в диапазоне от 10 А до не менее 3600 А - 4 шт. 9. Руководство по эксплуатации. 10. Формуляр. 11. Методика поверки. 12. Программное обеспечение. 13. Руководство пользователя. 14. Упаковочная сумка. 15. Кожух защитный электроизоляционный. | 1 | ограничение |
| 2 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии с токоизмерительными клещами (26.51.45.190) | Функционал: - Измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ), включая напряжение, частоту, искажения синусоидальной кривой и интергармоники. - Контроля текущих характеристик электросети и фиксации параметров в режиме реального времени. - Автоматической регистрации отклонений от нормальных значений в целях анализа и оценки работы питающей сети. Прибор обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток, что делает его идеальным для мониторинга быстропротекающих процессов на объектах с повышенными требованиями к надежности электроснабжения. Габаритные размеры, не более: Высота, мм: 188+/-1; Ширина, мм: 114+/-1; Глубина, мм: 40+/-1. Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +55. Номинальное значение измеряемого фазного/междуфазного напряжения Uном определяется схемой подключения и может составлять: 220/(220·) В; (100/ ) /100 В. Номинальное значение измеряемого среднеквадратического значения силы тока I ном определяется подключенными гибкими токоизмерительными гибкими клещами и может составлять: 5 А; 250 А; 800 А. Номинальное значение частоты электропитания fnom: 50 Гц Электропитание приборов осуществляется напряжением переменного тока: в диапазоне от 85 В до 265 В и частотой в диапазоне от 45 Гц до 55 Гц. Мощность, потребляемая прибором по цепям питания: не более 2 В·А. Предельные значения полной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот S(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) Предельные значения активной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот P(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) Предельные значения реактивной однофазной, трехфазной электрической мощности в заданной полосе частот Q(f), В·А: - 3300 (при Iном = 5 А) - 99000 (при Iном = 250 А) - 316800 (при Iном = 800 А) Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды от -40 0С до +55 0С; - относительная влажность не более 90 % при 30 0С; - атмосферное давление от 70 кПа до 106,7 кПа. Средний срок службы не менее 10 лет. Средняя наработка на отказ: -не менее 70000 ч. -не менее 3 лет с даты продажи. Комплектность прибора: 1. Прибор для измерения показателей качества электрической энергии - 1 шт 2. Кабель электропитания − 1шт 3. Кабель для электропитания от измеряемого переменного напряжения − 1 шт 4. Кабель соединительный для подключения к измерительным входам напряжения − 4 шт 5. Зажим типа «крокодил» − 4 шт. 6. Преобразователь интерфейса RS485-USB − 1 шт. 7. Внешняя активная антенна (GPS/ГЛОНАСС) − 1 шт 8. Клещи токоизмерительные: Стандартные жесткие в диапазоне от 0,1 А до не менее 10 А – 4шт. Гибкие в диапазоне от 10 А до не менее 960 А - 4 шт. 9. Руководство по эксплуатации - 1 шт 10. Формуляр - 1 шт 11. Методика поверки - 1 шт 12. Программное обеспечение - 1 шт 13. Руководство пользователя - 1 шт 14. Упаковочная сумка - 1 шт 15. Кожух защитный электроизоляционный - 1 шт. | 1 | ограничение |