# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аренду и монтаж системы видеонаблюдения в павильонах КПП на предматчевых тренировочных площадках и тренировочных площадках баз команд

Казань 2018

- 1. Глоссарий

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Техническое задание / ТЗ | Документ, направляемый потенциальному исполнителю. Содержит основные технические требования, предъявляемые к поставщику товаров. |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» / Дирекция / Заказчик | Автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани" |
| Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, способное выполнить комплекс работ по монтажу и аренде, требуемый Заказчику |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на аренду и монтаж системы видеонаблюдения в павильонах КПП на предматчевых тренировочных площадках и тренировочных площадках баз команд.

Целью закупочной процедуры является выбор Подрядчика и заключение договора на аренду и монтаж системы видеонаблюдения в павильонах КПП на предматчевых тренировочных площадках и тренировочных площадках баз команд.

2.2. Описание Работ

| № п/п | Наименование | Характеристики |  | Кол-во, ед.изм. | Цена за ед., руб. |  | Начальная (максимальная) цена закупки*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе Динамо |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Купольная Ip видеокамера | Матрица - не более 1/2,8"; Разрешение - не менее 2 Мп (не менее 1920х1080); Фиксированный объектив - диаметром не менее 2,8 мм, со встроенным ИК-фильтром; Светочувствительность -не менее 0.01 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке; Работа в ночное время - дальность работы подсветки не менее 10 м.; Формат сжатия видео - H.264; Скорость записи - не менее 30 к/с.; Пластиковый корпус со степенью защиты IP66.; Диапазон рабочей температуры от не более -40°С до не менее +50°С. |  | 1 шт | 9600,00 |  | 9600,00 |
| 2 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 1 шт | 1560,00 |  | 1560,00 |
| 3 | КАПа каналы | Количество каналов – не менее 2, Максимальная нагрузка – не менее 3500 кг. |  | 5 шт | 3200,00 |  | 16000,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 100 м | 16,80 |  | 1680,00 |
| 5 | Труба гофрированная | Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД); Диаметр – не менее 20 мм. |  | 100 м | 22,00 |  | 2200,00 |
| 6 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 1840,00 |  | 1840,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. | 11750,00 |  | 11750,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 44630,00 |  |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе «Рубин» |  |  |  |  |  |  |  |
| Камеры для осмотра транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Купольная Ip видеокамера | Матрица - не более 1/2,8"; Разрешение - не менее 2 Мп (не менее 1920х1080); Фиксированный объектив - диаметром не менее 2,8 мм, со встроенным ИК-фильтром; Светочувствительность - не менее 0.01 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке; Работа в ночное время - дальность работы подсветки не менее 10 м.; Формат сжатия видео - H.264; Скорость записи - не менее 30 к/с.; Пластиковый корпус со степенью защиты IP66.; Диапазон рабочей температуры от не более - 40°С до не менее +50°С. |  | 2 шт | 9600,00 |  | 19200,00 |
| 2 | Всепогодная абонентская станция (мост) | Уличная точка доступа Wi-Fi: Стандарты – 802.11b/g/n,2.4 ГГц или 5,2 ГГц; Поддержка MIMO; Скорость – не менее 300 Мбит/с; Мощность передатчика – не менее 27 dBM; Антенна – не менее 10 dBI; Энергопотребление – не более 6 Вт; Диапазон рабочей температуры от не более -30°С до не менее +80°С. |  | 4 шт | 3000,00 |  | 12000,00 |
| 3 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 2 шт | 1560,00 |  | 3120,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 20 м | 16,80 |  | 336,00 |
| 4 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 640,00 |  | 640,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. | 14900,00 |  | 14900,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 50196,00 |  |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе «Рубин» |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные павильоны «Контрольно-пропускной пункт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всепогодная абонентская станция (мост) | Уличная точка доступа Wi-Fi: Стандарты – 802.11b/g/n,2.4 ГГц и/или 5,2 ГГц; Поддержка MIMO; Скорость – не менее 300 Мбит/с; Мощность передатчика – не менее 27 dBM; Антенна – не менее 10 dBI; Энергопотребление – не более 6 Вт; Диапазон рабочей температуры от не более -30°С до не менее +80°С. |  | 6 шт | 3000,00 |  | 18000,00 |
| 2 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 3 шт | 1560,00 |  | 4680,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 30 м | 16,80 |  | 504,00 |
| 4 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 640,00 |  | 640,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. | 16260,00 |  | 16260,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 40084,00 |  |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе «Электрон» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммутатор | Возможность установки в стойку; Количество портов – не менее 5; Внутренняя пропускная способность – не менее 1 Гбит/с; Поддержка стандартов – Auto MDI/MDIX, PoE |  | 1 шт | 4800,00 |  | 4800,00 |
| 2 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 1 шт | 1560,00 |  | 1560,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 160 м | 16,80 |  | 2688,00 |
| 4 | Труба гофрированная | Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД); Диаметр – не менее 20 мм. |  | 80 м | 22,00 |  | 1760,00 |
| 5 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 1440,00 |  | 1440,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. |  |  | 16010,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 28258,00 |  |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всепогодная абонентская станция (мост) | Уличная точка доступа Wi-Fi: Стандарты – 802.11b/g/n,2.4 ГГц или 5,2 ГГц; Поддержка MIMO; Скорость – не менее 300 Мбит/с; Мощность передатчика – не менее 27 dBM; Антенна – не менее 10 dBI; Энергопотребление – не более 6 Вт; Диапазон рабочей температуры от не более -30°С до не менее +80°С. |  | 2 шт | 3000,00 |  | 6000,00 |
| 2 | Коммутатор | Управляемый, Возможность установки в стойку; Количество портов – не менее 10; Внутренняя пропускная способность – не менее 1 Гбит/с; порты 10-100Base-TX: не менее 8 шт., из них комбо-порты 1000BASE-T/Mini GBIC (SFP): не менее 2 шт. |  | 1 шт | 5200,00 |  | 5200,00 |
| 3 | Медиаконвертор | Количество портов 10/100Base-TX – не менее 1 шт. Количество портов 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) – не менее 1 шт. для одномодового оптического кабеля, максимальное расстояние – не менее 10 км |  | 2 шт | 1100,00 |  | 2200,00 |
| 4 | Шкаф | Количество юнитов – не менее 9U Антивандальный |  | 1 шт | 3640,00 |  | 3640,00 |
| 5 | Блок розеток | Количество розеток – не менее 8 220V, Максимальны ток нагрузки – не менее 16А Возможность монтажа в стойку |  | 1 шт | 820,00 |  | 820,00 |
| 6 | Кросс | Кросс оптический в сборе, количество разъемов – не менее 4-х |  | 1 шт | 1120,00 |  | 1120,00 |
| 7 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 2 шт | 1560,00 |  | 3120,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 200 м | 16,80 |  | 3360,00 |
| 2 | Кабель оптоволоконный | Количество волокон – не менее 8 Тип волокна – одномодовый Конструкция кабеля 9/125, одномодульный (singleloosetube), Диапазон рабочих температур от не более -40°С до не менее +60°С |  | 200 м | 64,00 |  | 12800,00 |
| 3 | Труба гофрированная | Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД); Диаметр – не менее 20 мм. |  | 200 м | 22,00 |  | 4400,00 |
| 4 | Патч-корд | Тип волокна - SM 9/125 (G657) LC/UPC-SC/UPC duplex LSZH 1м |  | 2 шт | 680,00 |  | 1360,00 |
| 5 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 2440,00 |  | 2440,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. | 39806,00 |  | 39806,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 86266,00 |  |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе «Трудовые резервы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Купольная Ip видеокамера | Матрица - не более 1/2,8"; Разрешение - не менее 2 Мп (не менее 1920х1080); Фиксированный объектив - диаметром не менее 2,8 мм, со встроенным ИК-фильтром; Светочувствительность - не менее 0.01 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке; Работа в ночное время - дальность работы подсветки не менее 10 м.; Формат сжатия видео - H.264; Скорость записи - не менее 30 к/с.; Пластиковый корпус со степенью защиты IP66.; Диапазон рабочей температуры от не более -40°С до не менее +50°С. |  | 2 шт | 9600,00 |  | 19200,00 |
| 2 | Коммутатор | Управляемый, Возможность установки в стойку; Количество портов – не менее 10; Внутренняя пропускная способность – не менее 1 Гбит/с; порты 10-100Base-TX: не менее 8 шт., из них комбо-порты 1000BASE-T/Mini GBIC (SFP): не менее 2 шт. |  | 1 шт | 5200,00 |  | 5200,00 |
| 3 | Медиаконвертор | Количество портов 10/100Base-TX – не менее 1 шт. Количество портов 100Base-FX с разъемом SC (ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм) – не менее 1 шт. для одномодового оптического кабеля, максимальное расстояние – не менее 10 км |  | 2 шт | 1100,00 |  | 2200,00 |
| 4 | Шкаф | Количество юнитов – не менее 9U Антивандальный |  | 1 шт | 3640,00 |  | 3640,00 |
| 5 | Блок розеток | Количество розеток – не менее 8 220V, Максимальны ток нагрузки – не менее 16А Возможность монтажа в стойку |  | 1 шт | 820,00 |  | 820,00 |
| 6 | Кросс | Кросс оптический в сборе, количество разъемов – не менее 4-х |  | 2 шт | 1120,00 |  | 2240,00 |
| 7 | PoE инжектор | Стандарт 802.3af, 10/100 Мбит/сек, внутренний блок питания, Максимальная мощность – не менее 15 W |  | 2 шт | 1560,00 |  | 3120,00 |
| 8 | КАПа каналы | Количество каналов – не менее 2, Максимальная нагрузка – не менее 3500 кг. |  | 4 шт | 3200,00 |  | 12800,00 |
| Расходные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель UTP (уличный) | Кол-во пар – не менее 4; Категория - 5е; Материал изоляции – полиэтилен; Материал проводника – электролитическая медь; Материал оболочки – ПВХ; Диапазон рабочих температур от не более -20°С до не менее +75°С |  | 80 м | 16,80 |  | 1344,00 |
| 2 | Кабель оптоволоконный | Кол-во волокон – не менее 8 Тип волокна – одномодовый Конструкция кабеля 9/125, одномодульный (singleloosetube), Диапазон рабочих температур от не более -40°С до не менее +60°С |  | 220 м | 64,00 |  | 14080,00 |
| 3 | Труба гофрированная | Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД); Диаметр – не менее 20 мм. |  | 220 м | 22,00 |  | 4840,00 |
| 4 | Патч-корд | Тип волокна - SM 9/125 (G657) LC/UPC-SC/UPC duplex LSZH 1м |  | 2 шт | 680,00 |  | 1360,00 |
| 5 | Крепеж и расходные материалы | Распределительные коробки, разъемы, розетки, крепления и т.д. |  | 1 компл | 2440,00 |  | 2440,00 |
| Услуги по монтажу системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж, настройка, пуско-наладка, техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  | 1 усл. | 24620,00 |  | 24620,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 97904,00 |  |

Начальная (максимальная) цена договора составляет 347 338,00 (триста сорок семь тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 коп.

  - Условия оплаты.

Оплата товара производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Актов выполненных Работ, Акта сдачи-приемки оборудования, возвращаемого из аренды, а также получения от Подрядчика первичных документов, счета-фактуры установленной формы, счета на оплату.

  - Места доставки товара.

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе Центральный | г.Казань, ул.Ташаяк, 2а |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе «Электрон» | г.Казань, ул. Карима Тинчурина, 27А |
| Предматчевая тренировочная площадка на стадионе Динамо | г.Казань, Ново-Давликеевская ул., 2А |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе "Трудовые резервы" | г.Казань, ул. Николая Ершова 7 |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе «Рубин» | г.Казань, ул. Копылова 2 |
| Тренировочная площадка базы команды на стадионе «Свияга» | р.Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Медведково |

  - Срок и график поставки товара, выполнения работ.

Срок доставки: 20 мая 2018 года.

Срок монтажа видеооборудования: 25 мая 2018 года.

Срок аренды и технического обслуживания видеооборудования: с 1 июня по 6 июля 2018 года.

Cрок демонтажа видеооборудования: 7 июля 2018 года.

  - Структура цены.

В стоимость Договора входит: арендная плата за весь период пользования имуществом, доставка и последующий возврат Арендуемого имущества до места передачи, стоимость монтажных, пуско-наладочных и демонтажных работ, иных работ, предусмотренных настоящим Договором, стоимость материалов, любые расходы Подрядчика, а также вознаграждение Подрядчика.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен гарантировать, что имеет всю разрешительную документацию (разрешения, лицензии, допуски, сертификаты) на поставку Товаров по договору, если таковая предусмотрена действующим законодательством РФ.

Поставляемый товар должен иметь сертификат качества/соответствия, собран строго в заводских условиях. В случае выявления Заказчиком факта не заводской сборки и/или неоригинальных комплектующих, Заказчик имеет право отказаться от приемки товара в одностороннем порядке без осуществления дополнительных экспертиз по качеству товара. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается документацией к товару, исчисляется с момента подписания товарных накладных и должен составлять не менее 1 года. Все гарантийные обязательства перед Заказчиком несет поставщик.

В случае выявления поломки поставленного товара на протяжении всего гарантийного срока Поставщик обязан выполнить ремонт или заменить неисправный товар в течение 14 календарных дней с момента обращения Заказчика за гарантийной поддержкой.

Все подтверждающие документы должны быть подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. За исключением каталогов, презентаций и иных документов, оформленных типографским способом.

3.1. Требования к предложению Поставщика.

Предложение Поставщика должно содержать спецификацию с указанием наименования товара, количества, цены за единицу товара и итоговой суммы предложения.